山东贝州春酿酒有限公司

年产700吨白酒项目竣工环境保护验收意见

2023年6月23日，山东贝州春酿酒有限公司根据《山东贝州春酿酒有限公司年产700吨白酒项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于山东省德州市武城县银山工业园西首（武城县老城镇随庄村村东），项目建设生产规模为年生产白酒700吨。项目占地15000平方米。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年2月，山东贝州春酿酒有限公司委托德州市环境保护科学研究所有限公司编制完成了《山东贝州春酿酒有限公司年产700吨白酒项目环境影响评价报告表》。2023年3月1日，武城县行政审批服务局以武审批报告表[2023]6号对《山东贝州春酿酒有限公司年产700吨白酒项目》予以环境影响报告表批复。项目开工时间为2023年3月，竣工时间为2023年5月。项目建设地点、设备、工艺、产能、规模均未发生改变。项目于2023年5月9日取得排污许可证，排污许可证编号913714287267083314001Z。

（三）投资情况

- 项目实际总投资2000万元，环保投资为40万元。

- （四）验收范围

- 本次验收范围包括：年产700吨白酒项目建设主体工程、公用辅助工程及废气等环保工程。

- 二、工程变动情况

该项目的性质、地点、采用的生产工艺、防治污染的措施未发生变化。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

该项目污水排入厂区污水处理站处理后通过废水总排口（DW001）排入厂区附近的坑塘。

2、废气

锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气由15m高的排气筒（DA001）排放；粮食粉碎颗颗粒物，由集气罩收集、布袋除尘，然后通过15m高的排气筒（DA002）排放。

3、噪声

本项目主要噪声源是类机械产生的机械噪声。噪声值在80~105dB(A)之间。通过选用低噪音设备、建筑隔音和距离衰减等措施后于厂界达标排放。

4、固废

项目厂内设专门的固体废物临时暂存场地。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)中的相关规定设置一般固废暂存场所。

5、防渗

项目对各装置区等设施全部采取了防渗措施，避免对地下水、土壤造成污染。

四、环境保护设施调试效果

本次验收监测于2023年5月19日、5月20日、6月13日和6月17日进行，监测期间企业正常生产，各项环保设施运转正常。

（一）环保设施处理效率

- 根据验收监测数据，粮食粉碎工序布袋除尘的去除效率为95.63%，污水处理站对CODcr、BOD5、氨氮、SS的去除效率分别为98.60%、99.29%、97.51%、77.65%。

- （二）污染物排放情况

1、废气

（1）有组织废气：

项目粮食粉碎工序排气筒颗粒物排放浓度最大值为3.0mg/m3，最大速率为2.93×10-3kg/h,满足符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2“一般控制区”排放标准要求（颗粒物：20 mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物：3.5kg/h）;燃气锅炉烟尘、SO2、NOx排放浓度最大值分别为<1.1mg/m3、5mg/m3、65mg/m3，最大速率分别为5.69×10-4kg/h、5.16×10-2kg/h、6.29×10-2kg/h，分别满足符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“一般控制区”标准要求（颗粒物：10 mg/m3、SO2：50 mg/m3）和《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271—2014）表3“特别排放限值 ”要求（NOx：150 mg/m3），达标排放，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（颗粒物：3.5kg/h、SO2：2.6kg/h、NOx：0.77kg/h）的要求。

根据核算，本项目颗粒物、SO2、NOx总量为，5.82×10-3t/a、7.91×10-3t/a、1.22×10-2 t/a，满足环评批复的“颗粒物、SO2、NOx排放总量应分别控制在0.1211t/a、0.001438t/a、0.01815t/a（有组织）之内”。

（2）无组织废气

无组织排放废气：项目颗粒物厂界浓度最大值为291μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3）；VOCs（非甲烷总烃）厂界浓度最大值为291mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/ 2801.7—2019）厂界监控点浓度限值（VOCs（非甲烷总烃）：2 mg/m3）；臭气浓度最大值为16（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放标准要求（20（无量纲））。

2、废水

项目污水处理站排水COD、BOD、氨氮、SS、全盐量、的最大排放浓度为35mg/L、7 mg/L、0.129 mg/L、19mg/L、431mg/L，满足《流域水污染物综合排放标准 第4部分：海河流域》（DB 37/ 3416.4—2018）二级标准要求。（COD：60mg/L、BOD：20mg/L、氨氮：10mg/L、SS：30mg/L、全盐量：1600mg/L）。

根据核算，本项目颗粒物、SO2、NOx、COD、氨氮总量为，5.82×10-3t/a、7.91×10-3t/a、1.22×10-2 t/a、3.57×10-2 t/a、1.40×10-4 t/a，满足环评批复的“颗粒物、SO2、NOx、COD、氨氮排放总量应分别控制在0.1211t/a、0.001438t/a、0.01815t/a（有组织）、0.072t/a、0.012t/a之内”。

3、噪声

项目的北厂界昼间噪声最高值为53dB（A），夜间噪声最高值为44dB（A）；西厂界昼间噪声最高值为58dB（A），夜间噪声最高值为44dB（A）；南厂界昼间噪声最高值为54dB（A），夜间噪声最高值为44dB（A）；厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准。最近敏感点随庄村昼间噪声最高值为52dB（A），夜间噪声最高值为45dB（A），噪声均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区标准（昼间：60 dB（A）、夜间50 dB（A））。

4、固废

项目厂内设专门的固体废物临时暂存场地。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)中的相关规定设置一般固废暂存场所。

五、验收结论

山东贝州春酿酒有限公司年产700吨白酒项目环保手续齐全，建立了环境管理制度，项目主体工程及环境保护设施等总体按环评批复的要求建成，落实了环评批复中的各项环保要求，无重大变动，验收监测期间污染物达标排放，在完成验收组提出的整改要求后，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

六、建议和要求

完善环保管理制度、环保职责要求。加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

七、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息、验收负责人名单附后。

验收组

2023年6月23日