山东新食纪食品有限公司

年产1300吨冲调谷物制品项目竣工环境保护验收意见

2023年9月1日，山东新食纪食品有限公司根据《山东新食纪食品有限公司年产1300吨冲调谷物制品项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于山东省德州市德州国家高新技术产业开发区德信大街中段德信大街中段路南（禹城金冠蛋白食品有限公司院内3号车间），项目建设生产规模为年生产冲调谷物制品1300吨。项目占地1710平方米。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年5月，山东新食纪食品有限公司委托德州市环境保护科学研究所有限公司编制完成了《山东新食纪食品有限公司年产1300吨冲调谷物制品项目环境影响评价报告表》。2023年5月24日，禹城市行政审批服务局以禹审批[2023]62号对《山东新食纪食品有限公司年产1300吨冲调谷物制品项目》予以环境影响报告表批复。项目开工时间为2023年6月，竣工时间为2023年8月。项目建设地点、设备、工艺、产能、规模均未发生改变。项目于2023年8月9日取得排污许可证，排污许可证编号91371482MAC9AM394Y001Q。

（三）投资情况

- 项目实际总投资50万元，环保投资为1万元。

- （四）验收范围

- 本次验收范围包括：年产1300吨冲调谷物制品项目建设主体工程、公用辅助工程及废气等环保工程。

- 二、工程变动情况

该项目的性质、地点、采用的生产工艺、防治污染的措施未发生变化。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

该项目产生少量设备擦洗废水，水质于生活污水类似，与生活污水混合后排入市政污水管网。

2、废气

上料废气车间内无组织排放。

3、噪声

本项目主要噪声源是类机械产生的机械噪声。噪声值在80~105dB(A)之间。通过选用低噪音设备、建筑隔音和距离衰减等措施后于厂界达标排放。

4、固废

项目厂内设专门的固体废物临时暂存场地。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)中的相关规定设置一般固废暂存场所。

5、防渗

项目对各装置区等设施全部采取了防渗措施，避免对地下水、土壤造成污染。

四、环境保护设施调试效果

本次验收监测于2023年8月22日至8月23日进行，监测期间企业正常生产，各项环保设施运转正常。

（一）环保设施处理效率

- 企业无废气废水环保治理设施。

- （二）污染物排放情况

1、废气

（1）无组织废气

无组织排放废气：项目颗粒物厂界浓度最大值为288μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3）。

2、噪声

项目的北厂界昼间噪声最高值为57dB（A）；东厂界昼间噪声最高值为57dB（A）；南厂界昼间噪声最高值为57dB（A）；厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区标准。最近敏感点东城华府小区昼间噪声最高值为58dB（A），噪声均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区标准。

4、固废

项目厂内设专门的固体废物临时暂存场地。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)中的相关规定设置一般固废暂存场所。

五、验收结论

山东新食纪食品有限公司年产1300吨冲调谷物制品项目环保手续齐全，建立了环境管理制度，项目主体工程及环境保护设施等总体按环评批复的要求建成，落实了环评批复中的各项环保要求，无重大变动，验收监测期间污染物达标排放，在完成验收组提出的整改要求后，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

六、建议和要求

完善环保管理制度、环保职责要求。加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

七、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息、验收负责人名单附后。

验收组

2023年9月1日