山东冠军纸业有限公司污水处理站节能减排技改项目其他需要说明的事项

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1. 1设计简况

项目位于山东省德州市齐河县潘店镇政府东两华里。项目已编制环境保护篇章，落实了环境影响报告书及其审批部门审批决定的防治污染的措施，环保设施的投资为25万元，项目确保了环保投资的资金及时到位。

1. 2施工简况

本项目将环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，环境保护设施的建设进度和资金得到了保障，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1. 3验收过程简况

2023年4月，山东冠军纸业有限公司启动自主验收工作，并进行了自查，委托山东德环检测技术有限公司承担了该项目的环境保护设施竣工验收监测工作。

2023年4月29日-30日，山东德环检测技术有限公司对该项目进行了现场监测，山东冠军纸业有限公司在此基础上编制了本验收监测报告。

2023年5月13日，建设单位山东冠军纸业有限公司组织了“山东冠军纸业有限公司污水处理站节能减排技改项目” 竣工环境保护自主验收会。参加验收会的有验收报告监测单位—山东德环检测技术有限公司和特邀的2名专家。验收会成立了项目竣工环境保护验收组（名单附后），听取了建设单位关于工程环保执行情况的介绍和山东德环检测技术有限公司关于工程竣工环境保护验收监测等情况的汇报，现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见。

验收意见的结论为：山东冠军纸业有限公司污水处理站节能减排技改项目环保手续齐全，基本落实了环评批复中的各项环保要求，验收监测期间污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收，正式投入生产。

项目委托监测的山东德环检测技术有限公司的具有监测资质，资质证书见附件，该监测公司具有厂界噪声、废水、有组织废气及无组织废气的监测能力。

2其他环境保护措施的实施情况

2.1制度措施落实情况

(1)环保组织机构及规章制度

公司设立了环保管理机构，制订了《环境保护管理制度》等，对全厂的各项环保工作做出了相应的规定。

(2)环境监测计划

环保设施施工于2023年3月正式竣工，于2023年4月展开验收工作。山东德环检测技术有限公司于2023年4月29日-30日对山东冠军纸业有限公司污水处理站节能减排技改项目进行验收检测，监测期间企业正常生产，各项环保设施运转正常。

①废气

本项目发电机组燃烧沼气废气进入泽诚热力锅炉。发电机组废气进入山东泽诚热力有限公司锅炉燃烧排放。依托山东泽诚热力有限公司锅炉及环保设备（锅炉采用袋式除尘器+湿法脱硫除尘（协同）+高效除雾除尘器+石灰石-石膏湿法脱硫+低氮燃烧技术+SNCR脱硝，燃烧废气通过1根120m高排气筒排放）锅炉废气中折算后颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度最大值分别为4.8mg/m3、13mg/m3、41mg/m3，林格曼黑度<1级，排放浓度符合《火电厂大气污染物排放标准》(DB37/664-2019)表2标准要求（颗粒物：5mg/m3、二氧化硫：35mg/m3、氮氧化物：50mg/m3、林格曼黑度<1级）。锅炉废气中氨排放浓度最大值为1.13mg/m3，排放浓度满足《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）技术要求（氨：8.0mg/m3）。②废水

验收监测期间，项目汽水分离器分离出废水，废水量为160m3/a，汽水分离器位于厌氧塔顶部，分离后的废水回厌氧塔，不外排。③噪声

经监测，厂界昼间最大噪声为60dB（A），夜间最大噪声为52dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348- 2008）中3类标准限值要求（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。

④固体废物

本项目脱硫系统产生的硫单质，产生量为0.6t/a，收集后外售。废脱硫剂半年一换，产生量为11t/a，由厂家回收。

按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定贮存。因此，固废资源化或无害化处理后对周围环境影响较小。

2. 2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

该项目没有涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

2. 3其他措施落实情况

该项目不涉及如林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治等方面的情况。