山东中科生物创新产业园管理有限公司

山东中科生物创新产业基地项目（部分验收）

竣工环境保护验收意见

- 2023年10月22日，山东中科生物创新产业园管理有限公司在武城县组织召开了山东中科生物创新产业园管理有限公司山东中科生物创新产业基地项目（部分验收）竣工环境保护验收会，参加验收会的有建设单位—山东中科生物创新产业园管理有限公司、竣工环境保护验收监测单位——山东德环检测技术有限公司及特邀的2名专家，成立了验收工作组（名单附后）。验收工作组对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对项目进行了验收。验收组察看了项目现场、环保设施建设、运行情况及其他环保工作落实情况，听取了建设单位关于项目及环保执行情况的介绍以及验收监测单位关于监测内容的介绍，审阅并核实了有关资料，对验收报告存在的问题提出了修改意见，会后建设单位对监测报告进行了完善，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

该项目位于山东省德州市武城县经济开发区古贝春大街东首南侧，为新建项目，该项目建设2座生产车间，1栋办公楼及配套的公辅工程、环保工程等，建设规模为：#车间建设完成年生产保健食品40万盒（粉剂10万盒16.2吨、片剂10万盒12吨、颗粒剂10万盒18吨、胶囊剂10万盒5.4吨）51.6吨、复合益生菌固体饮料20万盒（粉剂10万盒13.5吨、压片糖果3万盒12吨、颗粒型3万盒5.4吨、胶基糖果2万盒4吨、凝胶糖果2万盒8吨）42.9吨，2#车间建设完成年生产饲料用预混料20000吨。年工作300天，实行单班制，每班工作8小时。（二）建设过程及环保审批情况

本项目属于新建项目，2019年12月，企业委托德州市环境保护科学研究所有限公司编制了《山东中科生物创新产业园管理有限公司山东中科生物创新产业基地项目环境影响报告表》，武城县行政审批服务局于2020年3月2日以武审批报告表[2020]31号对该项目予以批复。本项目开工建设时间为2020年4月1日，竣工时间为2021年7月，由于疫情和市场原因，企业一直未投入生产，该项目于2023年7月20日开展建设项目配套建设的环境保护设施竣工公示，调试时间为2023年7月30日-2023年10月30日，项目建设及调试运行期间，无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

- 项目实际总投资15000万元，其中环保投资120万元。

- （四）验收范围

- 本次验收山东中科生物创新产业基地项目部分验收，验收范围包括：1#生产车间保健食品生产线和复合益生菌固体饮料生产线，2#生产车间饲料用预混料生产线，1栋办公楼及配套的公辅工程、环保工程等。

- 二、工程变动情况

1.生产工艺变动

项目实际建设中为方便生产操作，全自动硬胶囊填充机和三维振动筛各增加1台，热风循环烘箱主要用于产品的干燥；由于客户要求产品配比稍有调整，导致复合益生菌固体饮料生产淀粉和纯水用量增加，饲料用预混料生产盐用量减少。上述工艺变化不新增排放污染物种类，根据检测报告不增加废气、废水污染物排放量。

2.环境保护措施变动

（1）环评设计阶段1#车间和2#车间废气污染物为颗粒物和臭气，废气治理工艺为脉冲布袋除尘器+UV光氧处理，本次验收范围不包括1#车间和2#车间的发酵工序，验收项目废气污染物为颗粒物，1#车间和2#车间废气治理工艺分别为布袋除尘和脉冲布袋除尘，上述工艺变化不新增排放污染物种类，根据检测报告不增加废气污染物排放量，符合《《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）废气污染防治可行技术要求。

（2）环评设计阶段污水处理工艺为“气浮+活性污泥+MBR”，实际建设中污水处理工艺为“调节+缺氧+消毒+厌氧+好氧+沉淀”，上述工艺变化不新增排放污染物种类，根据检测报告不增加废水污染物排放量，符合《《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）废水污染防治可行技术要求。

（3）环评设计阶段危废库设计面积50 m2，用于存放废UV灯管，本次验收项目无危险废物产生，因此，未建设危废库。

根据《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）等文件，经现场核查，与环评文件及环评批复对比，本项目性质、规模、建设地点未发生变动，生产工艺、环境保护措施发生部分变动，以上变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施落实情况

- 1、废气

- （1）有组织排放废气

- 1#车间混合、粉碎等工序产生的废气的密闭收集，经布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒排放。2#车间混合、工序产生的废气的集气罩+软帘收集，经脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒排放。无组织排放废气

该项目无组织排放废气主要为括1#车间和2#车间混合、粉碎等工序未收集的废气。

- 2、废水

- 该项目产生的废水主要包括设备清洗过程中的生产废水及职工生活污水。废水量为10.1m3/d，主要污染物为pH、SS、COD、BOD5、氨氮。该项目生产废水和生活废水收集后经过厂内污水处理站处理后经污水管网进入武城县水发环保有限公司深度处理。本项目污水处理站采用“调节+缺氧+消毒+厌氧+好氧+沉淀”的处理工艺，废水处理能力为30m3/d。3、噪声

- 项目主要噪声源为为粉碎机、风机等设备。采取建筑物隔音、风机加消声器、距离衰减后等措施，减少噪声的环境影响。

- 4、固废

项目固废为包装废物、布袋除尘器收尘、污水处理站污泥和生活垃圾，其中包装废物收集后外售处理，除尘器收尘集中收集后回用于生产，污水处理站污泥和生活垃圾经厂内定点收集后由环卫部门统一处理，均得到妥善处置。

5、其他环保设施

- （1）公司设立了环保管理机构，制订了《环境保护管理制度》等，对全厂的各项环保工作做出了相应的规定。

（2）根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）、《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关要求对大气的排放口和废水的排放口按照进行了规范化设置，设置了规范的采样孔和监测平台。厂区废水排污口设置了排污口指示牌，无其他支流汇入、无排放旁路。四、环境保护设施调试效果

本次竣工环境保护验收监测时间为2023年9月22日-23日，验收监测期间，企业正常生产，主体工程正常运转、环保设施正常运行生产负荷达到80%，满足建设项目竣工环境保护验收基本要求。

1、环保设施处理效率

本项目1#车间和2#车间废气处理设施前监测断面因设备自身设计原因不能满足《山东固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）中监测断面设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 4 倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于 2倍直径（或当量直径）的监测点位设置技术要求，因此，1#车间和2#车间废气处理设施只监测出口。因此，无法计算废气设施处理效率。

本项目厂区污水处理站对BOD5去除效率为14.2%，对CODCr去除效率为22.2%，对氨氮去除效率为54.6%，对SS去除效率为48.5%。

2、污染物排放情况

（1）废气

①有组织排放废气

- 验收监测期间，该项目1#车间排气筒颗粒物的最大排放浓度和速率分别为1.9mg/m3，7.46×10-3 kg/h，排放浓度及速率满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放浓度限值要求（颗粒物：10mg/m3）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：3.5kg/h）。

该项目1#车间排气筒颗粒物的最大排放浓度和速率分别为1.8mg/m3，1.06×10-2 kg/h，排放浓度及速率满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”排放浓度限值要求（颗粒物：10mg/m3）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（颗粒物：3.5kg/h）。

②无组织排放废气

- 验收监测期间，颗粒物的厂界最大排放浓度0.282mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点限值要求（颗粒物：1.0mg/m3）。

（2）废水

验收监测期间，污水处理站出口废水中pH、BOD5、CODCr、氨氮、SS最大日均值分别为7.7（无量纲）、4.35mg/L、19.25mg/L、0.954mg/L、6.75mg/L，pH、BOD5、CODCr、SS能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求（pH：6～9（无量纲）、BOD5：300mg/L、CODCr：500mg/L、SS：400mg/L），氨氮能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求（氨氮：45mg/L）。

- 噪声

- 验收监测期间，厂界昼间噪声值在52-59dB（A），东、南、西、北厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值要求。

- （4）固废

经现场核查，该项目固体废物处置措施基本落实到位，固体废物得到了妥善处置。

（5）总量控制符合情况

根据《山东中科生物创新产业园管理有限公司山东中科生物创新产业基地项目环境影响报告表》（2020年3月）和环评批复，该项目废水接入污水处理厂，核算出纳管量，厂区废水排放口年排放量分别为COD年排放量0.0583t/a，氨氮年排放量0.0029t/a。依据本次验收监测工况条件下的排放速率均值及项目设施实际年运行时间，核算颗粒物排放量满足总量指标和环评文件要求。

六、验收结论

山东中科生物创新产业园管理有限公司山东中科生物创新产业基地项目（部分验收）环保手续齐全，建立了环境管理制度，项目主体工程及环境保护设施等总体按环评批复的要求建成，落实了环评批复中的各项环保要求，无重大变动，验收监测期间污染物达标排放，具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、后续要求

1、完善环保管理制度、环保职责要求。加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

2、各排气筒设置永久性采样口和采样平台，根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关规范要求定期开展自行监测，并按照《企业环境信息依法披露管理办法》要求进行环境信息公开。

3、配备专门环保设施管理及维护人员，定期对废气、废水处理等环保设施进行检查、维护。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息、验收负责人名单附后。

验 收 组

2023年10月24日