德州市德化化工有限公司10万吨/年磷酸铁锂项目（一期）竣工环境保护验收监测报告（部分验收）

其他需要说明的事项

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1. 1设计简况

项目位于德州运河恒升化工产业园内。项目已编制环境保护篇章，落实了环境影响报告书及其审批部门审批决定的防治污染的措施，环保设施的投资为140万元，项目确保了环保投资的资金及时到位。

1. 2施工简况

本项目将环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，环境保护设施的建设进度和资金得到了保障，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1. 3验收过程简况

2023年7月，德州市德化化工有限公司启动自主验收工作，并进行了自查，委托山东德环检测技术有限公司承担了该项目的环境保护设施竣工验收监测工作。

2023年7月11日-13日，山东德环检测技术有限公司对该项目进行了现场监测，德州市德化化工有限公司在此基础上编制了本验收监测报告。

2023年10月9日，建设单位德州市德化化工有限公司组织了“德州市德化化工有限公司10万吨/年磷酸铁锂项目（一期）” 竣工环境保护自主验收会。参加验收会的有验收报告监测单位—山东德环检测技术有限公司和特邀的2名专家。验收会成立了项目竣工环境保护验收组（名单附后），听取了建设单位关于工程环保执行情况的介绍和山东德环检测技术有限公司关于工程竣工环境保护验收监测等情况的汇报，现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见。

验收意见的结论为：德州市德化化工有限公司10万吨/年磷酸铁锂项目（一期）环保手续齐全，基本落实了环评批复中的各项环保要求，验收监测期间污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收，正式投入生产。

项目委托监测的山东德环检测技术有限公司的具有监测资质，资质证书见附件，该监测公司具有厂界噪声、废水、有组织废气及无组织废气的监测能力。

2其他环境保护措施的实施情况

2.1制度措施落实情况

(1)环保组织机构及规章制度

公司设立了环保管理机构，制订了《环境保护管理制度》等，对全厂的各项环保工作做出了相应的规定。

(2)环境监测计划

环保设施施工于2023年6月正式竣工，于2023年7月展开验收工作。山东德环检测技术有限公司于2023年7月11日-13日对德州市德化化工有限公司10万吨/年磷酸铁锂项目（一期）进行验收监测，监测期间企业正常生产，各项环保设施运转正常。

①废气

根据监测结果可知，化铁池废气排气筒硫酸雾排放浓度最大值为0.97mg/m3、排放速率最大值2.00×10-2kg/h，硫酸雾排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4排放限值（排放浓度：10mg/m3）；硫酸雾排放速率及等效排气筒排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准要求（排放速率：1.5kg/h），根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）7.1规定，排气筒高度除须守表列排放速率标准值外还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气简，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格 50%执行，硫酸雾排放速率满足相应要求（排放速率：0.75kg/h）。闪蒸废气排气筒硫酸雾排放浓度最大值为0.58mg/m3、排放速率最大值1.51×10-2kg/h，颗粒物排放浓度最大值为2.9mg/m3、排放速率最大值2.66×10-2kg/h，颗粒物浓度、硫酸雾排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4排放限值（颗粒物排放浓度：10.0mg/m3；硫酸雾排放浓度：10.0mg/m3）；颗粒物、硫酸雾排放速率及等效排气筒排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准要求（20m高排气筒对应排放速率限值颗粒物：5.9kg/h、硫酸雾：2.6kg/h）。包装废气排气筒颗粒物排放浓度最大值为3.1mg/m3、排放速率最大值3.22×10-4kg/h，颗粒物浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表4排放限值（颗粒物：10mg/Nm3），颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准要求（排放速率：3.5kg/h）。

厂界颗粒物排放浓度最大值为0.275mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物排放浓度：1.0mg/m3）；硫酸雾排放浓度最大值为0.008mg/m3，能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）表5排放限值（硫酸雾排放浓度：0.3mg/m3）。

②废水

本项目涉及排放的废水只有生活污水，产生量为1920t/a，该废水经化粪池处理后经管网排入南运河污水处理厂处理后的污水排入尾水厂深度处理，处理达标后排入岔河。

③噪声

厂界昼间最大噪声为62dB（A），夜间最大噪声为52dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348- 2008）中3类标准限值要求（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））

④固体废物

项目固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）以及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关规定。

2. 2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

该项目没有涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

2. 3其他措施落实情况

该项目不涉及如林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治等方面的情况。