德州德田化工有限公司甲醇钠扩建项目

竣工环境保护验收监测报告

其他需要说明的事项

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1. 1设计简况

项目位于德州运河恒升化工产业园内。项目已编制环境保护篇章，落实了环境影响报告书及其审批部门审批决定的防治污染的措施，环保设施的投资为20万元，项目确保了环保投资的资金及时到位。

1. 2施工简况

本项目将环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，环境保护设施的建设进度和资金得到了保障，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1. 3验收过程简况

德州德田化工有限公司甲醇钠扩建项目于2023年8月开工建设，2024年1月工程建成，2024年1月30日通过排污许可重新申请，2024年2月20日至2024年4月30日进行调试生产。2024年3月，受德州德田化工有限公司委托，山东德环检测技术有限公司承担了该项目的环境保护设施竣工验收监测工作。山东德环检测技术有限公司于2024.03.16、2024.03.18～03.20、2024.03.22对该项目进行了现场监测。

2024年5月10日，建设单位德州德田化工有限公司组织了“德州德田化工有限公司甲醇钠扩建项目” 竣工环境保护自主验收会。参加验收会的有验收报告监测单位—山东德环检测技术有限公司和特邀的3名专家。验收会成立了项目竣工环境保护验收组（名单附后），听取了建设单位关于工程环保执行情况的介绍和山东德环检测技术有限公司关于工程竣工环境保护验收监测等情况的汇报，现场检查了工程及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见。

验收意见的结论为：德州德田化工有限公司甲醇钠扩建项目环保手续齐全，基本落实了环评批复中的各项环保要求，验收监测期间污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意通过验收，正式投入生产。

项目委托监测的山东德环检测技术有限公司的具有监测资质，资质证书见附件，该监测公司具有厂界噪声、废水、有组织废气及无组织废气的监测能力。

2其他环境保护措施的实施情况

2.1制度措施落实情况

(1)环保组织机构及规章制度

公司设立了环保管理机构，制订了《环境保护管理制度》等，对全厂的各项环保工作做出了相应的规定。

(2)环境监测计划

环保设施施工于2023年1月正式竣工，于2023年3月展开验收工作。2024年3月，受德州德田化工有限公司委托，山东德环检测技术有限公司承担了该项目的环境保护设施竣工验收监测工作。山东德环检测技术有限公司于2024.03.16、2024.03.18～03.20、2024.03.22对该项目进行了现场监测。，监测期间企业正常生产，各项环保设施运转正常。

①废气

（一）有组织排放废气

废气排气筒甲醇排放浓度最大值为4.1mg/m3，VOCs排放浓度最大值为4.85mg/m3，甲醇、VOCs满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表1中Ⅱ时段排放限值（甲醇：50mg/m3；VOCs：60mg/m3）。

（二）无组织排放废气：

由无组织废气监测结果可知，颗粒物无组织排放最大浓度为0.297mg/m3，甲醇无组织排放最大浓度为0.9mg/m3，颗粒物、甲醇无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（甲醇：12mg/m3；颗粒物：1.0mg/m3）。厂界无组织废气VOCs排放最大浓度为1.06mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6—2018）表3厂界监控限值（VOCs：2.0mg/m3）；厂区内无组织废气VOCs排放最大1h平均浓度为1.35mg/m3，监控点处任意一次浓度值最大为1.28mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1中限值要求（1h平均浓度：6mg/m3；监控点处任意一次浓度：20mg/m3）。

②废水

本项目废水主要为碱法装置产生废水，蒸汽冷凝水和循环水排污水。

（1）碱法装置产生废水，产生量3155m3/a，排入厂内废水罐，通过废水管线排入山东华鲁恒升磨煤工序使用。

（2）蒸汽冷凝水产生量38072m3/a，排入德田化工公司循环水站，作为冷却水补水使用。

（3）循环水排污水量为6425m3/a，排入华鲁恒升中水回用装置处理，产生的浓水产生量为2135m3/a，排入光大水务（德州）有限公司处理后的污水排入德州市水务发展有限公司（新生水厂）深度处理，处理达标后排入岔河。

③噪声

厂界昼间最大噪声为63dB（A），夜间最大噪声为54dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348- 2008）中3类标准限值要求。

④固体废物

项目固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）以及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关规定。

2. 2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

该项目没有涉及到区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

2. 3其他措施落实情况

该项目不涉及如林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治等方面的情况。